| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament şi accesorii pentru computer |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Proiect DRRM/C/15 TRANSFORMAREA SĂLII DE CONFERINŢE A BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE A USARB ÎN SALA „REGELE FERDINAND I”, finanţare nerambursabilă de către Departamentul pentru Relaţii cu Republica Moldova (DRRM), Guvernul României |  |  |  |  |  |  |  |
| Stația de lucru avansată PC/Laptop |  |  |  | CPU: Arhitectură x86 – Intel (ex. Raptor Lake-H) sau AMD echivalent min. 8 nuclee fizice / 16 fire de execuție Cache L3: min. 16 MB Frecvență procesor: bază min. 2.7 GHz RAM: min. 16GB DDR4, extensibil până la 32 GB Placă video: integrată SSD: min. 512 GB SSD tip NVMe PCIe Display: Diagonală: min. 16.0" Rezoluție: min. 1920 x 1200 (Full HD+)Rată de reîmprospătare: 60 Hz Sistem de operare: Microsoft Windows 11 Pro (licență valabilă) Tastatură: iluminată Mouse: inclus – cu fir și fără fir, min. 4 butoane, USB, min. 2300 dpi Webcam: rezoluție minimă HD 720p Conectivitate: Ethernet (RJ-45): min. 1 port 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi: min. Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth: min. v5.2, HDMI: min. 1 port (1.4), Audio: conector jack 3.5 mm (căști/microfon) USB:min. 2 x USB 3.2, min. 1 x USB-C cu suport DisplayPort și Power Delivery Perioada de garanție: min. 36 luni Condiție: nou (nu refurbished, nu second hand) Anul fabricației: nu mai vechi de 1 an din momentul livrării |  |  |
| Ecran interactiv |  |  |  | Tip dispozitiv: Ecran interactiv tactil multifuncțional cu suport pentru scriere și afișare multimedia Diagonală ecran: min. 86 inch (218 см) Tip panou: LED / LCD cu iluminare din spate (backlight) Rezoluție: min. 3840 x 2160 (4K UHD) Luminozitate: min. 400 cd/m² Contrast: min. 4000:1 Unghi de vizualizare: 178° orizontal / vertical Tehnologie tactilă: Infraroșu, capacitivă sau echivalent, cu suport pentru min. 20 puncte tactile simultane Precizie tactilă: ±1 mm Timp de răspuns: max. 8 ms Material suprafață: Sticlă securizată anti-reflexie, duritate min. 7H Sistem audio integrat: min. 2 x 15W difuzoare încorporate Interfețe: min. 2 x HDMI (intrare); min. 1 x HDMI (ieșire); min. 1 x VGA; min. 1 x AV:min. 1 x RS232, min. 4 x USB (din care cel puțin 1 x USB 3.0), min. 1 x LAN (RJ45), 1 x Audio in/out (3.5 mm jack) Rețea wireless: Wi-Fi integrat (2.4GHz + 5GHz) Bluetooth: min. versiunea 5.0 Memorie RAM: min. 4 GB Stocare internă: min. 32 GB Sistem de operare integrat: Android 9.0 sau superior Suport PC OPS integrabil: slot dedicat pentru modul PC OPS (Open Pluggable Specification) Suport telecomandă: inclusă Accesorii incluse: cabluri de conexiune (HDMI, alimentare), telecomandă, min. 2 stylus-uri Suport pentru ecran interactiv Montare: de podea Diagonala minima 60(inch)/ Diagonala maxima 100(inch)/ Standard VESA: 1000x600, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 900x600 Materiale si design Material otel Culoare negru Functii si specificatii Reglare inaltime, inclinare Specificatii canal pentru cablu, raft, roti Alimentare: 100–240V AC, 50/60Hz Consum de energie: max. 350W Dimensiuni: aproximativ 1950 x 1200 x 90 mm Greutate netă: max. 80 kg Condiție: Nou (nu refurbished) Garanție: min. 36 luni Anul de producere: Nu mai vechi de 1 an din momentul livrării |  |  |
| Camera video |  |  |  | Tip dispozitiv: Cameră video pentru videoconferințe, cu difuzor și microfon integrate Rezoluție video: Full HD 1080p @ 30 cadre/secundă Lentilă: Lentilă motorizată (pan/tilt) cu unghi de vizualizare orizontal de min. 70° Zoom digital: Min. 1.2x (digital), autofocus inclus Microfon: Încorporat, tip omnidirecțional, rază de captare până la 2,4 metri Difuzor: Încorporat, optimizat pentru voce, claritate audio ridicată Control: Telecomandă inclusă pentru controlul camerei (pan/tilt/zoom, mute etc.) Conectivitate: USB 2.0 sau superior Plug-and-play (fără instalare de driver suplimentar pentru sistemele de operare moderne) Compatibilitate software: Compatibilă cu principalele aplicații de videoconferință (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet etc.) Montare: De birou (cu bază proprie) Sistem de operare suportat: Windows 10 sau superior / macOS 10.10 sau superior Lungime cablu USB: min. 2 metri Garanție: min. 24 lun Condiție: Nou (nu refurbished, nu second hand) |  |  |
| Mixer |  |  |  | Tip dispozitiv: Mixer audio analogic cu efecte digitale integrate Canale de intrare: Min. 8 canale (inclusiv 4 canale mono cu intrări microfon/liniuță și 2 canale stereo) Intrări microfon (XLR): Min. 4, cu alimentare phantom +48V selectabilă Intrări linie (TRS): Min. 4 (mono) + 2 stereo (cu conectori TRS/Jack 6.3 mm sau RCA) Egualizator: 3 benzi EQ pe canalele mono (joase, medii, înalte), EQ pe canalele stereo Compresor: Compresor analogic integrat pe canalele mono Procesor de efecte: Efecte digitale încorporate (min. 100 de presetări: reverb, delay, chorus etc.), Control al parametrilor efectelor și afișaj LED pentru selectarea presetărilor AUX Sends: Min. 2 auxiliare pentru monitoare sau efecte externe Ieșiri principale: XLR balansate (L/R)Control separat al volumului master Ieșire pentru căști: Da, cu reglaj de volum Ieșire de control room: Da Afișaj LED: Pentru monitorizarea nivelurilor de semnal (stereo) Interfață USB: Da, pentru înregistrare și redare audio bidirecțională cu PC/Mac Greutate: max. 3.5 kg Alimentare: 230V AC, cablu de alimentare inclus Garanție: min. 24 luni Condiție: Nou (nu refurbished, nu utilizat) Anul de producere: Nu mai vechi de 1 an din momentul livrării |  |  |
| Boxe |  |  |  | Tip boxă: Centrală (Hi-Fi, pasivă, tip bookshelf, pentru sistem audio 2.0 / 5.1 / 7.1) Număr de difuzoare: Min. 3 (2 x mid-bass + 1 x tweeter) Tip difuzoare: Tweeter cu dom din terilenă / material sintetic, Mid-bass din compozit acustic (polipropilenă ranforsată) Dimensiuni difuzoare: Tweeter: min. 1" (25 mm), Mid-bass: min. 5.25" (2 bucăți) Putere recomandată a amplificatorului: min. 20W – max. 150W RMS Impedanță nominală: 8 ohmi Sensibilitate: min. 87 dB (2.83V/1m) Răspuns în frecvență: min. 65 Hz – max. 40.000 Hz Design acustic: 2 căi, carcasă bass reflex cu port spate Carcasă: Din MDF acustic, finisaj mat sau lemn natural Conectivitate: Terminale placate cu aur, compatibile cu bi-wire/bi-amp Poziționare: Orizontală (dedicată poziției centrale în sistem home theater) Accesorii incluse: Grilă frontală detașabilă Dimensiuni maxime: Lățime: max. 55 cm, Înălțime: max. 20 cm, Adâncime: max. 27 cm Greutate: max. 8.5 kg per boxă Condiție: Nou (nu refurbished) Garanție: min. 24 luni Anul de producere: Nu mai vechi de 1 an din momentul livrării |  |  |
| Cablu |  |  |  | Tip cablu: Cablu acustic de înaltă calitate pentru conectarea difuzoarelor pasive la amplificatoare audio Lungime totală: min. 15 metri Număr conductori: 2 (pentru conexiune stereo sau mono pe 2 poli) Secțiunea conductorului: min. 2 x 1.5 mm² Material conductor: Cupru pur (OFC – Oxygen Free Copper) sau echivalent, pentru pierderi reduse Izolație: PVC flexibil de înaltă rezistență, cu marcaje pentru polaritate Diametru exterior total: max. 6 mm Rezistență la tracțiune: ridicată – potrivit pentru utilizare profesională și mobilă (scene, evenimente etc.) Compatibilitate: compatibil cu cleme tip borne, conectori banana, spade sau conectori profesioniști tip speakON (prin adaptare) Aplicații: sisteme Hi-Fi, PA, audio profesional, scene, săli de conferință, studio Culoare: Negru sau altă culoare standard Condiție: Nou (nu refurbished) Garanție: min. 12 luni Anul de producere: Nu mai vechi de 1 an din momentul livrării |  |  |
| Amplificator audio |  |  |  | Tip echipament: Amplificator audio profesional integrat, cu multiple intrări și conectivitate Bluetooth Putere de ieșire totală: min. 2 x 150W RMS @ 8 Ohm Număr canale de ieșire: 2 (stereo) Impedanță de ieșire suportată: 4 – 16 Ohm Distorsiune armonică totală (THD): max. 1% Raport semnal-zgomot (SNR): min. 85 dB Răspuns în frecvență: min. 20Hz – 20.000Hz Conectivitate audio: Intrare microfon: min. 2 x 6.3 mm jack, Intrări linie: min. 2 , RCA (stereo), Ieșire audio: 2 x borne boxe (tip clemă cu arc) Conectivitate wireless: Bluetooth: integrat, min. versiunea 4.2, Radio FM: integrat, cu memorie pentru posturi Control: Volum general, Reglaj tonalități: bass, treble, balans, Volum independent pentru microfon Afișaj: Digital (pentru frecvență radio / sursă selectată) Funcții suplimentare: Redare de pe USB (port USB integrat), Slot pentru card SD, Telecomandă inclusă Alimentare: 220V ±10%, 50/60Hz Carcasă: Metalică, rackabilă (sau desktop), ventilată Dimensiuni maxime: Lățime: max. 45 cm, Înălțime: max. 12 cm, Adâncime: max. 30 cm Greutate: max. 6 kg Accesorii incluse: Telecomandă, cablu alimentare Condiție: Nou (nu refurbished) Garanție: min. 24 luni Anul de producere: Nu mai vechi de 1 an din momentul livrării |  |  |
| Sistem de microfoane |  |  |  | Tip sistem: sistem de microfoane wireless UHF digital, cu stație centrală și 4 microfoane de conferință Frecvență de operare: banda UHF (min. 500 – 800 MHz), frecvență reglabilă Număr canale: min. 4 canale independente, funcționând simultan fără interferențe Stabilitate frecvență: ±0.005% Rază de acțiune: min. 50 m în spațiu deschis Răspuns în frecvență: min. 50 Hz – 18.000 Hz Raport semnal-zgomot (S/N): min. 90 dB Distorsiune armonică totală (THD): max. 0.5% Microfoane incluse: 4 x microfoane gooseneck wireless (conferință / tip pupitru); fiecare cu indicator LED pentru activare; alimentare prin acumulator reîncărcabil sau baterii Stație receptor (unitate centrală): afișaj digital pentru nivel semnal, frecvență, stare baterie; control volum individual pe fiecare canal; ieșiri audio: min. 1 x XLR balansat, 1 x jack 6.3 mm nebalansat, 1 x mix-out; montabil în rack (1U) Funcții adiționale: funcție Auto-Scan pentru frecvențe libere; funcție de mut / standby; detecție interferențe; Alimentare stație centrală: 100–240 V AC, 50/60 Hz Accesorii incluse: cabluri necesare pentru conectare; alimentatoare / încărcătoare; suporturi microfon și cutie transport Condiție: Nou (nu refurbished) Garanție: min. 24 luni Anul de producere: Nu mai vechi de 1 an din momentul livrării |  |  |
| Suport pentru televizor |  |  |  | Tip: Suport mobil (cu roți) pentru montarea ecranelor plate / interactive Compatibilitate VESA: min. 200×200 până la max. 800×600 mm Dimensiune ecran compatibil: min. 55" până la max. 100" Greutate maximă susținută: min. 100 kg Material: construcție din oțel durabil, vopsit în câmp electrostatic Reglaj în înălțime: suport reglabil pe înălțime (static sau dinamic, în trepte) Poliță echipamente: min. 1 poliță ajustabilă pentru laptop, cameră video, documente etc. Sistem de prindere: fixare sigură cu sistem anti-cădere Mobilitate: dotat cu min. 4 roți pivotante de înaltă rezistență; min. 2 roți cu frână de blocare Culoare: negru sau gri închis Dimensiuni (aproximative): min. 900 x 650 x 1800 mm (L x l x H) Montare: set complet de montare inclus (șuruburi, chei, instrucțiuni) Compatibilitate: universal pentru monitoare / ecrane interactive LED/LCD mari Condiție: Nou (nu refurbished) Garanție: min. 24 luni Anul de producere: Nu mai vechi de 1 an din momentul livrării |  |  |
| Lotul 2 Proiect DRRM/C/16 DIGITIZAREA COLECȚIEI DE DOCUMENTE RARE A BIBLIOTECII ȘTIINȚIFICE A USARB |  |  |  |  |  |  |
| Scanner profesional pentru digitizarea cărților |  |  |  | Tip echipament: Scanner profesional pentru cărți și documente Format scanare maxim: până la A3 (297 x 420 mm) Tip scanare: fără contact, digitalizare de sus (overhead scanner) Senzor imagine: min. 28 megapixeli CMOS Rezoluție optică reală: min. 360 DPI Viteză de scanare: max. 1,2 secunde per pagină Moduri de scanare: Pagină simplă; Pagină dublă; Cărți groase deschise (tehnologie de aplatizare curbură); Documente plane; Obiecte 3D de dimensiuni mici Post-procesare automată: Aplatizare curbură pagină; Eliminare umbre și degete; Decupare automată și redresare unghi; Aliniere pagină și ajustare contrast; Tehnologie OCR: Recunoaștere optică a caracterelor în min. 180 limbi; Salvare în formate editabile: Word, PDF, Excel, TXT Compatibilitate fișiere salvate: JPG, PDF, TIFF, Word, Excel, Text Iluminare: LED integrat anti-reflexie; Iluminare duală pentru eliminare umbre și reflexii Conectivitate: Port USB 2.0 sau superior; Compatibil cu Windows 10/11 și macOS Funcții adiționale: Pedală de control pentru scanare rapidă; Buton multifuncțional pe dispozitiv Accesorii incluse: Covoraș scanare; Pedală USB; Ghiduri de poziționare; CD software + manual utilizare Software dedicat inclus: Pentru scanare, OCR și post-procesare Dimensiuni echipament: aproximativ 370 x 130 x 300 mm Greutate: max. 5 kg Perioada de garanție: min. 36 luni Stare: Nou (nu recondiționat) An producție: Nu mai vechi de 1 an de la data livrării |  |  |
| Network Storage |  |  |  | Procesor: Min. 8 nuclee fizice; Frecvență minimă de bază: 2.1 GHz; Arhitectură pe 64 biți, Memorie RAM: Min. 8 GB DDR4 ECC (extensibil până la min. 32 GB) Număr de locașuri pentru unități de stocare: Min. 12 x bay-uri strict compatibile cu HDD SATA de 2.5” / 3.5” și SSD de 2.5”; min support (RAID, iSCSI, virtualizare) Interfețe rețea: Min. 2 x 10GbE (RJ-45 sau SFP+); Min. 2 x 1GbE (RJ-45) Interfețe suplimentare: Min. 2 x porturi USB 3.0 sau superior 12 bucăţi Hard Disk compatibil cu NAS (pentru unitatea de mai sus): Capacitate: min. 18 TB Interfață: SATA III (6Gbps) Dimensiune: 3.5” Cache: min. 512 MB Turație: min. 7200 RPM" Factor de formă: Rackmount 2U Accesorii incluse: Șine pentru montare în rack; Cabluri de alimentare și de rețea Garanție: min. 36 luni Stare: Nou (nu recondiționat) An producție: Nu mai vechi de 1 an de la data livrării |  |  |
| UPS (sursă de alimentare neîntreruptibilă) |  |  |  | Tip UPS: Online dublă conversie (VFI – Voltage and Frequency Independent) Formă undă la ieșire: Undă sinusoidală pură Putere aparentă: min. 3000 VA Putere activă: min. 2400 W Form factor: Rack 2U (kit de montare în rack inclus) Tensiune de intrare nominală: 220 ~ 240 VAC Tensiune de ieșire nominală: 230 VAC ±2% Frecvență: 50/60 Hz (detecție automată, reglabilă) AVR (Automatic Voltage Regulation): inclus, reglaj activ continuu al tensiunii Număr prize de ieșire: min. 6 x IEC C13 Ecran: LCD multifuncțional pentru afișarea parametrilor de funcționare (tensiune, sarcină, timp backup, erori etc.) Porturi de comunicație: USB; RS232; Slot dedicat pentru card de comunicație (SNMP sau altă interfață de rețea) Protecții: Suprasarcină; Scurtcircuit; Supratensiune; Descărcări electrice Alarme sonore: avertizare la baterie descărcată, defecțiuni, trecere pe baterie Tip baterie: VRLA sigilată (fără întreținere) Timp de backup la sarcină parțială (50%): min. 5-6 minute Posibilitate extindere cu battery pack extern: suportat Temperatură operare: 0°C – 40°C Kit montare în rack: inclus Greutate: max. 30 kg Accesorii incluse: Cabluri de alimentare; Kit de șină rack; Software de monitorizare Garanție: min. 36 luni (inclusiv baterie) Stare echipament: Nou (nu recondiționat) Anul de fabricație: Nu mai vechi de 1 an de la data livrării |  |  |
| Staţie de lucru avansata/ DesktopPC |  |  |  | CPU: Arhitectură x86 – Intel (ex. Raptor Lake-H) sau AMD echivalent min. 14 nuclee fizice; min. 20 fire de execuție (threads); frecvență de bază min. 2.6 GHz, turbo boost până la min. 5.0 GHz; memorie cache L3: min. 24 MB RAM: tip: DDR5; capacitate instalată: min. 8 GB; posibilitate extindere: până la min. 64 GB; sloturi disponibile: min. 2 Placă grafică: integrată în procesor SSD: PCIe NVMe; capacitate: min. 512 GB; format M.2 2230 sau 2280 Monitor: 27”; QHD / 2K; 2560 × 1440 ;Rată de reîmprospătare: minim 75 Hz (preferabil 120–180 Hz); Interfețe video: min. 2 x HDMI v2.0; 1 x DisplayPort v1.4 Unitate optică: DVD-RW integrat (scriere și citire DVD/CD) Rețea: LAN: 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ-45) Porturi: min. 6 x USB (din care min. 2 x USB 3.2 Gen 1); 1 x HDMI; 1 x DisplayPort; 1 x audio in/out (combo 3.5mm); 1 x RJ-45 Ethernet Carcasă: tip: Tower; culoare: negru; sursă de alimentare inclusă: min. 250W, eficiență min. 85% (certificare 80+ Bronze sau echivalent) Tastatură și mouse: tastatură USB în limba română; mouse optic cu fir, USB Sistem de operare: Windows 11 Pro, licențiat (preinstalat sau OEM) Perioada de garanție: minim 36 luni, service on-site în max. 48h Stare echipament: Nou (nu recondiționat) Anul fabricației: nu mai vechi de 1 an de la data livrării |  |  |
| Monitor |  |  |  | Diagonală ecran: min. 27" (68.6 cm) Tip panou: Fast IPS (tehnologie cu timp de răspuns rapid și culori consistente) Format imagine: lat (16:9) Rezoluție: minim 2560 x 1440 (QHD) Timp de răspuns: max. 1 ms (GtG) Luminozitate: min. 250 cd/m² Rată de refresh: max. 180 Hz Compatibilitate: FreeSync Premium și G-Sync (pentru eliminarea tearing-ului și latenței) Suport HDR: HDR10 Spațiu de culoare: min. 130% sRGB Contrast static: min. 1000:1 Pixel pitch: max. 0.233 mm Frecvență scanare orizontală: min. 30–263 kHz Frecvență scanare verticală: min. 48–180 Hz Boxe integrate: 2 x 2W Interfețe video: min. 2 x HDMI v2.0; 1 x DisplayPort v1.4 Montare VESA: compatibil cu suporturi VESA 100 x 100 mm Reglaje suport: înclinare ajustabilă (tilt) Alte caracteristici: filtru Low Blue Light, tehnologie Flicker-Free pentru protejarea ochilor Consum de energie: eficiență energetică conform standardelor actuale Accesorii incluse: cablu HDMI sau DisplayPort, alimentator, ghid de utilizare Stare: nou (nu recondiționat) An de fabricație: nu mai vechi de 1 an de la livrare Garanție: min. 36 luni |  |  |
| Tastatură |  |  |  | Tip: Tastatură cu fir, conectare USB Layout: Multilingv: română / rusă / engleză Design: Format standard, cu taste multimedia și design compact cu două secțiuni Caracteristici speciale: Gravură laser, rezistentă la stropire, orificii de drenaj, taste multimedia (FN) Alte funcții: Taste cu profil scăzut, picioare reglabile, cablu minim 1.5 m |  |  |
| Mouse |  |  |  | Tip: Mouse optic cu fir Conectivitate: USB Rezoluție: Minim 1000 DPI Design: Ambidextru, 3 butoane, scroll vertical și orizontal Alte caracteristici: Rotiță scroll rezistentă la praf, clicuri silențioase, durabilitate min. 5 mil. clicuri Cablu: Lungime minimă 1.5 m |  |  |
| Cablu USB |  |  |  | Tip: USB 2.0 A–A Lungime: Minim 1.8 m |  |  |
| Cablu HDMI |  |  |  | Tip: HDMI 2.0 (High Speed), conectori tată-tată Suport rezoluție: 4K @ 60Hz (18 Gbps) Lungime: Minim 1.5 m |  |  |
| Cablu USB2.0 |  |  |  | Tip: USB 2.0 A–B Lungime: Minim 1.8 m |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ Funcţia în cadrul firmei: __________________________ Denumirea firmei: ______________________________ Adresa: _______________________________________ Data completării: “___” ____________ 2025 Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Echipamente și consumabile pentru laboratoare de biologie și chimie. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. Lotul 1 Proiect DRRM/C/15 TRANSFORMAREA SĂLII DE CONFERINŢE A BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE A USARB ÎN SALA „REGELE FERDINAND I”, finanţare nerambursabilă de către Departamentul pentru Relaţii cu Republica Moldova (DRRM), Guvernul României. 30213100-6; Stația de lucru avansată PC/Laptop; unitate; 1; Livrarea, transportarea, descărcarea și instalarea bunurilor se va efectua în termen de 30 zile calendaristice din data semnării contractului; MD83AG000000022514224925. 30231000-6; Ecran interactiv; unitate; 1; MD83AG000000022514224925. 32232000-8; Camera video; unitate; 1; MD83AG000000022514224925. 32340000-8; Mixer; unitate; 1; MD83AG000000022514224925. 32342410-9; Boxe; unitate; 2; MD83AG000000022514224925. 44321000-6; Cablu; unitate; 2; MD83AG000000022514224925. 32343000-9; Amplificator audio; unitate; 1; MD83AG000000022514224925. 32340000-8; Sistem de microfoane; unitate; 1; MD83AG000000022514224925. 30237260-9; Suport pentru televizor; unitate; 1; MD83AG000000022514224925. Total lotul 1. Lotul 2 Proiect DRRM/C/16 DIGITIZAREA COLECȚIEI DE DOCUMENTE RARE A BIBLIOTECII ȘTIINȚIFICE A USARB. 30216110-0; Scanner profesional pentru digitizarea cărților; unitate; 1; Livrarea, transportarea, descărcarea și instalarea bunurilor se va efectua în termen de 30 zile calendaristice din data semnării contractului; MD83AG000000022514224925. 30200000-1; Network Storage; unitate; 1; MD83AG000000022514224925. 30213130-8; UPS (sursă de alimentare neîntreruptibilă); unitate; 1; MD83AG000000022514224925. 30200000-1; Staţie de lucru avansata/DesktopPC; unitate; 1; MD83AG000000022514224925. 30231000-7; Monitor; unitate; 1; MD83AG000000022514224925. 30237460-1; Tastatură; unitate; 1; MD83AG000000022514224925. 30237410-6; Mouse; unitate; 1; MD83AG000000022514224925. 44321000-6; Cablu USB; unitate; 1; MD83AG000000022514224925. 44321000-6; Cablu HDMI; unitate; 1; MD83AG000000022514224925. 44321000-6; Cablu USB2.0; unitate; 1; MD83AG000000022514224925. Total lotul 2. TOTAL GENERAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ Funcţia în cadrul firmei: __________________________ Denumirea firmei: ______________________________ Adresa: _______________________________________ Data completării: “___” ____________ 2025. |