| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipamente și consumabile pentru laboratoare de biologie și chimie |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Trusa „Lada ECOLABBOX” |  |  |  | Trusă compactă din polipropilenă 100% reciclabilă, conținând instrumente pentru 21 de experimente privind apa, solul și mediul. Trusa constă din: Set de reactivi (1 set); Pahar cu marcaj (1 buc.); Recipient cu capac, pentru agitare (2 buc, cu capacitatea de 100 ml si 250 ml); Tabel pentru compararea culorilor; Recipiente mici pentru probe de sol (6 buc.); Pâlnie de filtrare (1 buc.); Hârtie de filtru (30 buc.); Lupă pentru examinarea vietăților mici (1 buc.); Pensetă metalică (1 buc.); Pipete (3 buc.); Seringă gradată pentru picurarea reactivilor (1 buc.) |  |  |
| Set de cercetare „Purificarea Apei / Filtru de apă” |  |  |  | Kit experimental pentru construcția unei instalații de filtrare și desalinizare. Include: sistem filtrare din plastic, carbon activ, nisip, rocă, hârtie de filtru, instrucțiuni de utilizare. Dimensiuni cutie: 20,5×15,5×6 cm. |  |  |
| Trusa: Apa și Aerul |  |  |  | Trusă educațională pentru efectuarea a ~30 experimente privind proprietățile apei și aerului. Conținut: 2 × Cutie de plastic 140/50/35 mm; 1 × Baloane de cauciuc, 100 buc.; 1 × Tub de silicon, 7/1,5 mm pe m. 1 × Dispozitiv de tăiere a spumei 1 pentru 31764, 105x105x55 mm 1 × Capac spumat gri, 515x355x10 mm; 1 × Ax metalic, 125 mm; 1 × Doză, 1000 ml; 1 × Pâlnie pentru balonul de aspirație 47563, 60 mm ø 4 × Clemă tubulară, 10 mm; 1 × Disc pernă de aer; 1 × Sfoară pe bobină; 1 × Cutie de carton pentru SEG (tavă mare); 1 × Parașută cu figurină; 1 × Lavetă de curățare; 1 × Roată cu palete; Tub de plastic 120x5 mm; 1 × Clemă cu arc; 1 × Pompă de aer pentru baloane; 1 × Tavă de depozitare, adâncă, roșie; 1 × Tub de imersie; 1 × Bandă adezivă, 10mx19mm; 1 × Tub de sticlă, drept, 100 mm cu jet; 1 × Vehicul de propulsie; 1 × Ecran translucid, plastic 90x90x1 mm; 1 × Capac pentru 75028 + 75038 1 × Tub de sticlă, drept, 200 mm; 1 × Seringă, 100 ml; 1 × Jgheab cu două orificii; 1 × Vas de scurgere cu cioc de scurgere 500 ml |  |  |
| Microscop binocular |  |  |  | Stand solid cu forma ergonomică, stabilitatea maxima. Cap optic binocular înclinat la 30˚, cu posibilitatea de a fi rotit cu 360˚; Pereche ocular WF10x. 3 obiective acromatice: 4x, 10x, 40x mărire: 40x – 400x; Protecție antișoc; Macro şi micrometru coaxial, cu tambur de focalizare grosier şi fin, pe cele 2 laturi ale sale; Suprafața de lucru: placă cu sistem de prindere 140X155mm, parte mobilă 60X30 mm; Iluminare LED; Condensor tip Abbe N.A 1,25; Sursa de lumină: lampă de halogen 6V 20W, 220V/110V, prevăzută cu posibilitate de ajustare a luminozității. |  |  |
| Microscop digital |  |  |  | Microscop digital. Tub pe suport metalic cu posibilitate de rotire și înclinare. Mărire: 10-200X. Rezoluție: 1280x720 px. Port: USB și Micro-USB cu posibilitate a conectare la telefon mobil, computer etc. |  |  |
| Microscop de disecţie |  |  |  | Microscop pentru disecția specimentelor pe masa de lucru. Distanþa de lucru de la obiectiv la masa de lucru: >25 mm. Grosisment: 20X, 30X, 40X, 50X, (la nivelul 30X e prevãzut cu un șurub de ajustare care permite modificãrile de grosisment în funþie de cerințe). Dimensiunile domeniului de lucru: 70 x 60 mm |  |  |
| Trusa chimie |  |  |  | Set complet de laborator chimic, ambalat într-o valiză din aliaj de aluminiu sau două boxe de plastic, destinat învățământului gimnazial și liceal, oferind instrumente și materiale pentru experimente chimice fundamentale. Conținut minim - 80 titluri componente: • Instrumente de măsură: balanță cu greutăți, baloane și cilindri gradate, pipete etc • Veselă de laborator sticlărie: eprubete, pagare, baloane cu fundul plat și rotund etc. Veselă din porțelean: creuzete, mojar, capsulă, plăcuță cu godeuri etc. • Veselă din plastic: cilindri, pahare pisetă etc. • Ustensile și materiale auxiliare: clește, suporturi, stative, dopuri, mănuși, ochelari de protecție etc. Două boxe de depozitare din plastic. Dimensiuni: 52x29x41 cm |  |  |
| Trusă pentru un grup de elevi la Biologie |  |  |  | Trusă pentru un grup de elevi la Biologie. Componente: 2 valize de plastic. Prima conține un microscop școlar (iluminare cu oglindă) cu accesorii. Cea de a doua: vase de laborator de sticlă și plastic, lame și lamele, secțiuni microscopice, etichete pentru containere, trusă de disecție, lupe, lopățică și alte instrumente. |  |  |
| Setul de 101 experimente |  |  |  | Set STEAM conține ustensile pentru a efectua peste 100 de experimente simple în domeniul de începător în chimie, fizică și botanică - totul într-un mod ușor, distractiv și captivant. Manualul ilustrat însoțește prin diferitele faze ale experimentelor, pentru a se juca în deplină siguranță. |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ Funcţia în cadrul firmei: __________________________ Denumirea firmei: ______________________________ Adresa: _______________________________________ Data completării: “___” ____________ 2025 Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Echipamente și consumabile pentru laboratoare de biologie și chimie. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. Lotul 1. 38000000-5; Trusa „Lada ECOLABBOX”; buc.; 12; Livrarea, transportarea și descărcarea bunurilor urmează a fi realizate în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile lucrătoare din data semnării contractului; MD81TRPCCW518430G00023AA. 38000000-5; Set de cercetare „Purificarea Apei / Filtru de apă”; buc.; 30; MD81TRPCCW518430G00023AA. 38000000-5; Trusa: Apa și Aerul; buc.; 12; MD81TRPCCW518430G00023AA. 38000000-5; Microscop binocular; buc.; 15; MD81TRPCCW518430G00023AA. 38000000-5; Microscop digital; buc.; 15; MD81TRPCCW518430G00023AA. 38000000-5; Microscop de disecţie; buc.; 12; MD81TRPCCW518430G00023AA. 38000000-5; Trusa chimie; buc.; 12; MD81TRPCCW518430G00023AA. 38000000-5; Trusă pentru un grup de elevi la Biologie; buc.; 6; MD81TRPCCW518430G00023AA. 38000000-5; Setul de 101 experimente; buc.; 24; MD81TRPCCW518430G00023AA. Total lotul 1. TOTAL GENERAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ Funcţia în cadrul firmei: __________________________ Denumirea firmei: ______________________________ Adresa: _______________________________________ Data completării: “___” ____________ 2025. |